Теория логических схем.

- Логические схемы

Более подробно на сайтах:

NOT Обозначения: ¬, !

| Symbol | A | !A |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 |
|  | 1 | 0 |

AND (И) Обозначения: A ∧ B, A & B ·

| Symbol | A | B | AB |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 |
|  | 1 | 1 | 1 |

OR (ИЛИ) Обозначения: v, ||, or

| Symbol | A | B | A+B |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 1 | 1 |
|  | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 |

NAND (Не И) Обозначения: ¬(A ∧ B)

| Symbol | A | B | !(A.B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 0 |

NOR (Не ИЛИ) Обозначения: ¬(A ∨ B)

| Symbol | A | B | !(A+B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 |
|  | 1 | 1 | 0 |

XOR (Либо А, либо B) Обозначения: A ⊕ B

| Symbol | A | B | A ⊕ B |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 0 |

XNOR (Не либо А, либо B) Обозначения: ¬(A ⊕ B)

| Symbol | A | B | ¬(A ⊕ B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 |
|  | 1 | 1 | 1 |

Что мы будем использовать

| Компонент | Библиотека | Почему |
| --- | --- | --- |
| GUI (графический интерфейс) | Tkinter | Встроен в Python, просто рисовать элементы и линии, легко учить |
| Логика схем (AND, OR, NOT и др.) | Классы Python | Простая структура Gate → Circuit, не нужно внешних библиотек |
| Соединения между элементами | Списки Python | Хранение connections как (from_gate, to_gate, input_index) |

Что есть у каждого блока

- Входы (inputs)

  - Сюда приходят сигналы (0 или 1) от других блоков или от пользователя (для Input).

  - Каждый блок может иметь несколько входов (например AND/OR) или один (NOT).

- Выход (output)

  - Блок выдаёт сигнал на другие блоки.

  - Выход пересчитывается автоматически, когда меняются входы.

- Правила работы (calculate)

  - Метод, который решает, какой будет выход на основе текущих входов.

  - Примеры:

    - AND → 1, если все входы 1

    - OR → 1, если хотя бы один вход 1

    - NOT → выход противоположен входу

- Список подключений (outputs/связи)

  - Куда будет идти сигнал от этого блока.

  - Используется для передачи значения по проводам дальше по схеме.

- Позиция (position)

  - Где блок находится на экране (для интерфейса).

Идея работы блоков через ООП

Каждый логический блок в приложении — это самостоятельный объект, который знает только о себе. Он не должен знать, что происходит с другими блоками — это делает систему простой и модульной.

1. Базовый класс блока (Gate)

- Все блоки наследуются от одного базового класса, например Gate.

- Базовый класс задаёт общие свойства и методы, которые есть у каждого блока:

| Свойство / метод | Описание |
| --- | --- |
| inputs | Список входов (0 или 1) |
| output | Значение выхода блока |
| calculate() | Метод пересчёта выхода на основе входов |
| connections | Список связей, куда передавать выход |
| name | Тип блока (AND, OR, NOT…) |
| position | Позиция на экране (для интерфейса) |
| add_connection() | Метод для добавления соединения с другим блоком |

То есть все блоки имеют общую структуру, но каждая конкретная логика (AND, OR, NOT) реализуется в дочернем классе через метод calculate().

2. Как блок работает сам по себе

- Принимает входные сигналы

  - Входы обновляются через соединения с другими блоками или через Input.

- Считает свой выход

  - Каждый блок использует свои правила (calculate()):

    - AND → 1 если все входы 1

    - OR → 1 если хотя бы один вход 1

    - NOT → противоположное значение входа

- Передаёт сигнал дальше

  - Выход блока автоматически обновляет все соединённые с ним блоки через метод connections.

  - Блок не знает, что будет с сигналом дальше — это делает систему модульной.

🔹 Список работ для приложения логических схем

1️⃣ Логическая часть (ядро схемы)

Что нужно сделать:

- Создать базовый класс блока (Gate) с общими параметрами: inputs, output, connections, calculate(), propagate().

- Реализовать дочерние классы для всех гейтов: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR.

- Сделать Input и Output блоки (входы от пользователя и визуальные выходы).

- Сделать систему соединений (Wires): чтобы сигнал передавался от одного блока к другому.

- Реализовать пересчёт всей схемы при изменении Input: topological order или простой цикл.

- Опционально: реализовать сохранение/загрузку схем в JSON.

Цель: каждый блок сам пересчитывает сигнал, схема правильно обрабатывает цепочки сигналов.

2️⃣ GUI (интерфейс)

Что нужно сделать:

- Создать рабочее поле (Canvas) для рисования блоков и соединений.

- Реализовать визуальные блоки (прямоугольники с названиями).

- Отобразить входы и выходы каждого блока (маленькие кружки).

- Реализовать соединения (провода) между блоками (линии).

- Изменение Input блоков через клик пользователя.

- Отображение Output блоков (например, лампочки, цвет линии).

Цель: пользователь видит схему, может взаимодействовать с входами и наблюдать результат работы цепей.

3️⃣ Взаимодействие логики и GUI

Что нужно сделать:

- Связать логические блоки с визуальными объектами.

- При изменении Input → пересчёт логики → обновление GUI (цвет выходов, лампочек, проводов).

- Обеспечить drag & drop блоков по рабочему полю (опционально для MVP).

- Проверка корректности соединений (нельзя соединять вход с входом и т.п.).

Цель: визуально и логически схема работает синхронно.

4️⃣ Менеджмент схемы и структуры проекта

Что нужно сделать:

- Создать класс для Схемы, через который идёт всё управление блоками

- Создать методы управления блоками из уже готовых блоков и соединений (добавить/удалить блок, добавить/удалить соединение, пересчитать схему)

- Структурировать папки, файлы, классы, функции для удобной работы с ними и последующего расширения проекта

- Написать README для проекта (как работает, что включает в себя, на чём написано, какие технологии используются)

- Перевести все Python файлы в один exe (?)

Цель: управлять схемой удобно, расширять проект просто, код структурирован.